| 编 号 | XCHT-XYT201-JT001 |
| --- | --- |
| 密 级 | 非密 |
| 阶段标记 | Z |
| 页 数 | 68 |

名  称  星云400W霍尔电推进系统

RS422总线通讯协议

| 会 签 |  |
| --- | --- |

编   写

校   对

审   核

标   审

批   准

北京星辰空间科技有限公司

2025年04月23日

修订页

| 编号 | 修订内容简述 | 版本 | 修订人 | 修订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 初始版本 | A01 |  | 20240628 |
|  | 修订版 | A02 | 王新光 | 20250224 |
|  | 修订版 | A03 | 王新光 | 20250410 |
|  | 修订版 | A04 | 王新光 | 20250423 |

目录

1 概述	5

2 引用文件	5

3 物理层传输协议	5

3.1 信息链路设计	5

3.2 异步422串行数据总线接口设计	5

4 通讯协议	6

4.1 基本协议与格式	6

4.1.1 参数表示形式和数据格式约定	6

4.2 通讯内容约定	6

4.2.1 遥测指令帧（计算机→PPCU）	6

4.2.2 应答帧（PPCU→计算机）	7

4.3 立即遥控指令说明	37

4.3.1 PPCU遥控令格式	37

4.3.2 PPCU遥控令码字	38

4.4 固定参数注入	52

4.4.1  PPCU参数注入1指令格式	52

4.4.2  PPCU参数注入1指令表	52

4.4.3  PPCU参数注入2指令格式	57

4.4.4  PPCU参数注入2指令表	57

4.5 上注升级更新	61

4.5.1 升级更新指令数据格式	61

4.5.2  升级更新指令应答数据格式	62

4.5.3  软件更新指令应答参数	62

4.5.4  软件更新步骤	62

4.5.5  软件更新异常处理	64

5 设计策略与异常处理说明	64

5.1 安全性、可靠性设计	64

5.2 其他要求	64

附录说明	65

附表1 电推模式字说明	65

附表2 电推工作子模式字说明	65

附表3二次点火故障类型	66

附录 APID说明	66

概述

本文对星上系统设备之间的接口关系进行描述，并对各接口数据交换的通信格式进行约定， 目的是明确星上设备之间的信息及数据交互关系。

引用文件

| Q NI XYK2110-2024 RS-422接口使用规范V1.1 | RS-422 接口使用规范 |
| --- | --- |
| Q NI XYK2221-2024 霍尔电推进产品规范V1.1 | 霍尔电推进产品规范 |
| 软件重构技术规范-V1.2 | 软件重构技术规范 |
| 测试表-HEDTV0.8-20240920公开 | 遥控遥测指令规范定义 |

- 物理层传输协议

  - 信息链路设计

计算机与PPCU电推进之间的接口关系如图1所示，具体如下：

- 计算机通过总线向PPCU电推进输出各类遥控命令；

- 计算机通过总线从PPCU电推进获得遥测数据；

- 计算机负责PPCU电推进的上电和断电。

图1 计算机与PPCU接口示意图

  - 异步422串行数据总线接口设计

总线接口要求：

- 传输接口形式：异步RS-422；

- 冗余方式：单份；

- 波特率：115.2 kbps；

- 允许偏差：发送端±0.5%，接收端±3%；

- 同一传输帧内字节传输间隔：不大于300us；

- UART协议：

- 单字节数据传送顺序：1位起始位—数据位第0位（LSB）—数据位第7位（MSB）—1位奇偶校验位—1位停止位，如图2所示；

- 校验方式：奇校验。

图2 通信字节的组成

- 通讯协议

  - 基本协议与格式

    - 参数表示形式和数据格式约定

对于多字节参数，按高字节在前，低字节在后的次序发送。

  - 通讯内容约定

    - 遥测指令帧（计算机→PPCU）

通讯周期：1s，即星务指令发送周期为1s，电推收到指令回复遥测。

- 表 1常规遥测包1请求指令

| 字节 序号 | 参数名称 | 值 | 类型 | 量纲 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头（标识符） | EBH | INT8U | 无量纲 | 固定值 |
| 2 | 帧头（标识符） | 90H | INT8U | 无量纲 | 固定值 |
| 3~4 | 版本号+类型 | 0H | INT4U | 无量纲 | 固定值 |
|  | 副导头标识&应用过程标识 | 520H | INT12U | 无量纲 | 副导头标识b0 设备识别符b1010010 包数据类型控制指令b0000 |
| 5~6 | 分组标志 | 2’b11 | INT2U | 无量纲 | 固定值，表示数据包未分段 |
|  | 源包序列计数 | 0000H~3FFFH | INT14U | 无量纲 | 循环累加 |
| 7~8 | 数据域长度 | 0001H | INT16U | 无量纲 | 包数据（不含校验）长度减1 |
| 9~10 | 指令码(ID) | 见表2 | INT16U | 无量纲 | / |
| 11~12 | 校验和 | 0000H~FFFFH | INT16U | 无量纲 | 3-10单字节求和，按位取反，取低16bit |

表 2指令码及其对应有效数据定义

| 序号 | 指令码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 005A H | 遥测1请求 |
| 2 | 00AA H | 遥测2请求 |
| 3 | 0310 H | 查询指令 |

    - 应答帧（PPCU→计算机）

      - 遥测1请求应答帧

依据RS422接口规范中“控制指令应答及遥测返回格式”一节之规定， 当接收到遥测请求命令后PPCU推力器进行数据包应答，帧格式如下表所示，转换公式a为计算机接收值，b为计算后显示值。

表 3常规遥测包1请求应答帧

| 字节 | 遥测代号 | 参数 | 量纲 | 转换公式 | 转换后数据类型 | 单位 | 长度/bit | 初始值 | 取值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标识符 | 无量纲 |  |  |  | 16 | 0x1ACF | 固定值 |  |
|  |  | 版本号 | 无量纲 |  |  |  | 3 | 0b000 | 固定值 |  |
|  |  | 类型 | 无量纲 |  |  |  | 1 | 0b0 | 固定值 |  |
|  |  | 副导头标识 | 无量纲 |  |  |  | 1 | 0b0 | 固定值 |  |
|  |  | 应用过程标识 （APID） | 无量纲 |  |  |  | 11 | 0b10100100101 |  | 高7位为设备识别符、低4位为数据类型， 见附录APID说明 |
|  |  | 分组标志 | 无量纲 |  |  |  | 2 | 0b11 | 固定值 |  |
|  |  | 源包序列计数 | 无量纲 |  |  |  | 14 | 0 | 0x00~0x3FFF |  |
|  |  | 数据域长度 | 无量纲 |  |  |  | 16 | 35 | 0x0001~0x07FF |  |
|  |  | 遥测请求指令计数 | 无量纲 | / | 整型 | / | 8 | 0 | 0~255 |  |
|  |  | 正确接收指令计数 | 无量纲 | / | 整型 | / | 8 | 0 | 0~255 |  |
|  |  | 错误接收指令计数 | 无量纲 | / | 整型 | / | 8 | 0 | 0~255 |  |
|  |  | 最近执行指令码 | 无量纲 | / | 源码 | / | 16 | 0 | 0~255 |  |
|  |  | 工作模式字 | 无量纲 | 附表1 电推模式字说明 | 源码 | / | 4 | 0:待机模式 | 0~F |  |
|  |  | 工作子模式字 | 无量纲 | 附表2 电推进工作子模式字说明 | 源码 | / | 4 | 0H | 0~F |  |
|  |  | 自检状态 | 无量纲 | 00H：正常 01H：自检中 其他：异常 | 源码 | / | 8 | 00H：正常 | 0~255 |  |
|  |  | 阳极电源输出电压 | 无符号数 | b=a*1/180 | 浮点数：2位 | V | 16 | 0 | 0~300 | 十六位无符号数，高字节在前 |
|  |  | 阳极电源输出电流 | 无符号数 | b=a*1/1000 | 浮点数：2位 | V | 16 | 0 | 0~20 | 十六位无符号数，高字节在前 |
|  |  | 阴极加热电源输出电压 | 无符号数 | b=a*1/180 | 浮点数：2位 | V | 16 | 0 | 0~300 | 十六位无符号数，高字节在前 |
|  |  | 阴极加热电源输出电流 | 无符号数 | b=a*1/1000 | 浮点数：2位 | A | 16 | 0 | 0~30 | 十六位无符号数，高字节在前 |
|  |  | 阴极触持电压 | 无符号数 | b=a*1/180 | 浮点数：2位 | V | 16 | 0 | 0~30 | 十六位无符号数，高字节在前 |
|  |  | 阴极触持电流 | 无符号数 | b=a*1/1000 | 浮点数：2位 | A | 16 | 0 | 0~30 | 十六位无符号数，高字节在前 |
|  |  | 励磁电压 | 无符号数 | b=a*1/180 | 浮点数：2位 | V | 16 | 0 | 0~30 | 十六位无符号数，高字节在前 |
|  |  | 励磁电流 | 无符号数 | b=a*1/1000 | 浮点数：2位 | A | 16 | 0 | 0~30 | 十六位无符号数，高字节在前 |
|  |  | 高压传感器 | 无符号数 | b=a*1/1000 | 浮点数：2位 | V | 16 | 0 | 0~5 | 十六位无符号数，高字节在前 |
|  |  | 保留 | 无符号数 | b=a*1/1000 | 浮点数：2位 | V | 16 | 0 | 0~5 | 保留 |
|  |  | 低压传感器1 | 无符号数 | b=a*1/1000 | 浮点数：2位 | V | 16 | 0 | 0~5 | 十六位无符号数，高字节在前 |
|  |  | 保留 | 无符号数 | b=a*1/1000 | 浮点数：2位 | V | 16 | 0 | 0~5 | 保留 |
|  |  | 比例阀加电状态 | 无量纲 | 00b：关 11b：开 | 状态量 | / | 2 | 00b：关 | 0或3 | (MSB) |
|  |  | 电磁阀SV1状态遥测 | 无量纲 | 00b：关 11b：开 | 状态量 | / | 2 | 00b：关 | 0或3 |  |
|  |  | 电磁阀SV2状态遥测 | 无量纲 | 00b：关 11b：开 | 状态量 | / | 2 | 00b：关 | 0或3 |  |
|  |  | 电磁阀SV3状态遥测 | 无量纲 | 00b：关 11b：开 | 状态量 | / | 2 | 00b：关 | 0或3 | (LSB) |
|  |  | 电磁阀SV4状态遥测 | 无量纲 | 00b：关 11b：开 | 状态量 | / | 2 | 00b：关 | 0或3 | (MSB) |
|  |  | 电磁阀SV5状态遥测 | 无量纲 | 00b：关 11b：开 | 状态量 | / | 2 | 00b：关 | 0或3 |  |
|  |  | 自锁阀1加电状态 | 无量纲 | 00b：关 11b：开 | 状态量 | / | 2 | 00b：关 | 0或3 |  |
|  |  | 自锁阀2加电状态 | 无量纲 | 00b：关 11b：开 | 状态量 | / | 2 | 00b：关 | 0或3 | (LSB) |
|  |  | PPU阳极电源开关机状态 | 无量纲 | 00b：关 11b：开 | 状态量 | / | 2 | 00b：关 | 0或3 | (MSB) |
|  |  | PPU阴极加热电源开关机状态 | 无量纲 | 00b：关 11b：开 | 状态量 | / | 2 | 00b：关 | 0或3 |  |
|  |  | 阴极触持电源开机状态 | 无量纲 | 00b：关 11b：开 | 状态量 | / | 2 | 00b：关 | 0或3 |  |
|  |  | 励磁电源开机状态 | 无量纲 | 00b：关 11b：开 | 状态量 | / | 2 | 00b：关 | 0或3 | (LSB) |
|  |  | 阳极异常1 | 无量纲 | 0b：正常 1b：异常 | 状态量 | / | 1 | 0b：正常 | 0或1 | (MSB) |
|  |  | 阳极异常2 | 无量纲 | 0b：正常 1b：异常 | 状态量 | / | 1 | 0b：正常 | 0或1 |  |
|  |  | 压力异常1 | 无量纲 | 0b：正常 1b：异常 | 状态量 | / | 1 | 0b：正常 | 0或1 |  |
|  |  | 压力异常2 | 无量纲 | 0b：正常 1b：异常 | 状态量 | / | 1 | 0b：正常 | 0或1 |  |
|  |  | 温度异常 | 无量纲 | 0b：正常 1b：异常 | 状态量 | / | 1 | 0b：正常 | 0或1 |  |
|  |  | 流量调节异常超时退出 | 无量纲 | 0b：正常 1b：异常 | 状态量 | / | 1 | 0b：正常 | 0或1 |  |
|  |  | 流量控制超差异常退出 | 无量纲 | 0b：正常 1b：异常 | 状态量 | / | 1 | 0b：正常 | 0或1 |  |
|  |  | 阴极加热电流异常退出 | 无量纲 | 0b：正常 1b：异常 | 状态量 | / | 1 | 0b：正常 | 0或1 | (LSB) |
|  |  | 阴极点火电压异常退出 | 无量纲 | 0b：正常 1b：异常 | 状态量 | / | 1 | 0b：正常 | 0或1 | (MSB) |
|  |  | 阴极点火时间超时异常退出 | 无量纲 | 0b：正常 1b：异常 | 状态量 | / | 1 | 0b：正常 | 0或1 |  |
|  |  | 阳极电流限流长时间维持退出 | 无量纲 | 0b：正常 1b：异常 | 状态量 | / | 1 | 0b：正常 | 0或1 |  |
|  |  | 阳极低功率退出 | 无量纲 | 0b：正常 1b：异常 | 状态量 | / | 1 | 0b：正常 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ1044 | 阳极高功率退出 | 无量纲 | 0b：正常 1b：异常 | 状态量 | / | 1 | 0b：正常 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ1045 | 阳极电压异常退出 | 无量纲 | 0b：正常 1b：异常 | 状态量 | / | 1 | 0b：正常 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ1046 | 励磁电流异常退出 | 无量纲 | 0b：正常 1b：异常 | 状态量 | / | 1 | 0b：正常 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ1047 | 指令/时间到退出 | 无量纲 | 0b：是 1b：否 | 状态量 | / | 1 | 1b：否 | 0或1 | (LSB) |
|  |  | 和校验高 | 无量纲 | / | / | / | / | / | / | 字节3~字节44单字节累加求和取反，取低16bit |
|  |  | 和校验低 | 无量纲 |  |  |  |  |  |  |  |

      - 遥测2请求应答帧

通讯周期：2s，即星务指令发送周期为2s，电推收到指令回复遥测。

表4遥测2应答帧定义

| 字节 | 遥测代号 | 参数 | 量纲 | 转换公式 | 转换后数据类型 | 单位 | 长度/bit | 初始值 | 取值范围 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标识符 | 无量纲 无量纲 | 无 无 |  |  | 16 | 0x1ACF | 固定值 |  |
|  |  | 版本号 | 无量纲 | 无 |  |  | 3 | 0b000 | 固定值 |  |
|  |  | 类型 | 无量纲 | 无 |  |  | 1 | 0b0 | 固定值 |  |
|  |  | 副导头标识 | 无量纲 | 无 |  |  | 1 | 0b0 | 固定值 |  |
|  |  | 应用过程标识 （APID） | 无量纲 | 无 |  |  | 11 | 0b10100100110 |  | 高7位为设备识别符、低4位为数 据型，见附录APID |
|  |  | 分组标志 | 无量纲 | 无 |  |  | 2 | 0b11 | 固定值 | 固定值 |
|  |  | 源包序列计数 | 无量纲 | 无 |  |  | 14 | 0 | 0x00~0x3FFF | 不同APID单独计数，循环累加 |
|  |  | 数据域长度 | 无量纲 | 无 |  |  | 16 | 67 | 0x0001~0x07FF | 包数据（不含校验）长度减1 |
|  |  | 软件版本 | 无量纲 | 无 |  | 无 | 8 |  | 0~255 |  |
|  |  | 软件启动区 | 无量纲 | 00H:保留区，其余自定义 | 无符号数 | 无 | 8 | 00H | 固定值 | 保留 |
|  |  | 本次点火有效点火时长 | 无符号数 | 无 | 无符号数 | s | 16 | 0 | 0~65535 | 十六位无符号数，高字节在前 |
|  |  | 总有效点火时长 | 无符号数 | 无 | 无符号数 | min | 24 | 0 | 0~16777215 | 二十四位无符号数，高字节在前 |
|  | TMHEDTZ2005 | 阴极加热时间 | 无符号数 | 无 | 整数 | s | 16 | 0 | 0~65535 | 十六位无符号数，高字节在前 |
|  | TMHEDTZ2006 | 比例阀P1回采控制电流 | 无符号数 | b=a*1/300 | 浮点 | mA | 16 | 0 | 0~60 | 十六位无符号数，高字节在前 |
|  | TMHEDTZ2007 | 低压传感器LP1压力滤波值 | 有符号数 | b=a*1/100 | 浮点 | kpa | 16 | 0 | -10~50 | 十六位有符号整型数，高字节在前，补码 |
|  | TMHEDTZ2008 | 高压传感器HP压力滤波值 | 有符号数 | b=a*1/100 | 浮点 | Mpa | 16 | 0 | -1~5 | 十六位有符号整型数，高字节在前，补码 |
|  | TMHEDTZ2009 | 比例阀/双极减压控制误差 | 有符号数 | b=a*1/6500 | 浮点 | A/V | 16 | 0 | -1~1 | 十六位有符号数，高字节在前，补码 |
|  | TMHEDTZ2010 | 阳极电流变化率估计值 | 有符号数 | b=a*1/500 | 浮点 | A/sec | 16 | 0 | -40~40 | 十六位有符号整型数，高字节在前，补码 |
|  | TMHEDTZ2011 | 比例阀增量控制电流 | 有符号数 | b=a*1/1000 | 浮点 | A/sec | 16 | 0 | -20~20 | 十六位有符号整型数，高字节在前，补码 |
|  | TMHEDTZ2012 | 阳极电源输出电流滤波值 | 有符号数 | b=a*1/1000 | 浮点 | 无 | 16 | 0 | -1~5 | 十六位有符号数，高字节在前，补码 |
|  | TMHEDTZ2013 | 稳态下压力标定流量误差值 | 无符号数 | b=a*1/100 | 浮点 | mg/s | 16 | 0 |  | 十六位无符号数，高字节在前 |
|  | TMHEDTZ2014 | 期望控制流量计算误差 | 无符号数 | b=a*1/100 | 浮点 | 无 | 16 | 0 |  | 十六位无符号数，高字节在前 |
|  | TMHEDTZ2015 | PPCU复位次数 | 无量纲 | 无 | 无符号整型数 | 无 | 16 | 0 | 0~65535 | 十六位无符号数，高字节在前 |
|  | TMHEDTZ2016 | 保留 | 无量纲 | 无 | 无符号整型数 | 无 | 16 | 0 | 0~65535 | 十六位无符号数，高字节在前 |
|  | TMHEDTZ2017 | 推力器启动时间 | 无符号数 | 无 | 无符号整型 | s | 16 | 0 | 0~65535 | 十六位无符号数，高字节在前 |
|  | TMHEDTZ2018 | 保留 | 无量纲 | 无 | 源码 | 无 | 16 | 0 | 0~F | 十六位无符号数，高字节在前 |
|  | TMHEDTZ2019 | 推力器点火累计开机次数 | 无符号数 | 无 |  | 次 | 16 | 0 | 0或1 | 十六位无符号数，高字节在前 |
|  | TMHEDTZ2020 | 二次点火剩余时间 | 无符号数 | 无 |  | sec | 32 | 注入点火时间 | 0~0xFFFFFFFF | 三十二位无符号整型，高字节在 |
|  | TMHEDTZ2021 | 保留 | 无量纲 | 无 |  | 无 | 16 | 0 |  | 十六位无符号数，高字节在前 |
|  | TMHEDTZ2022 | 控制稳态标志 | 无量纲 | 1:是,0:否 | 状态量 | 无 | 1 | 0:否 |  | (MSB) |
|  | TMHEDTZ2023 | 流量控制模式 | 无量纲 | 0：压传闭环控制；1：阳极电流闭环控制； 2：双级减压流量调节控制 | 状态量 | 无 | 2 | 0：压传闭环控制； | 0~2 |  |
|  | TMHEDTZ2024 | 控制策略类型 | 无量纲 | 0：PID， 1：ADRC， 2：固定开环 | 状态量 | 无 | 2 | 0：PID | 0~2 |  |
|  | TMHEDTZ2025 | 励磁电源电流有效性标志 | 无量纲 | 1:是,0:否 | 状态量 | 无 | 1 | 1：是 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ2026 | 点火电源电压有效性标志 | 无量纲 | 1:是,0:否 | 状态量 | 无 | 1 | 1：是 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ2027 | 阳极电源有效性标志 | 无量纲 | 1:是,0:否 | 状态量 | 无 | 1 | 1：是 | 0或1 | (LSB) |
|  | TMHEDTZ2028 | 阴极加热电源电流有效性标志 | 无量纲 | 1:是,0:否 | 状态量 | 无 | 1 | 1：是 | 0或1 | (MSB) |
|  | TMHEDTZ2029 | PPCU电源断电退出 | 无量纲 | 0：否 1：是 | 状态量 | 无 | 1 | 0：否 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ2030 | 电源允许故障诊断标志 | 无量纲 | 1:是,0:否 | 状态量 | 无 | 1 | 1：是 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ2031 | 电源可用性标志 | 无量纲 | 1:是,0:否 | 状态量 | 无 | 1 | 1：是 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ2032 | 低压传感器数据有效标志 | 无量纲 | 1:是,0:否 | 状态量 | 无 | 1 | 1：是 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ2033 | 贮供流量单元使能/屏蔽状态 | 无量纲 | 1: 使能，0:屏蔽 | 状态量 | 无 | 1 | 1：使能 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ2034 | 比例阀使能状态 | 无量纲 | 1: 使能，0:屏蔽 | 状态量 | 无 | 1 | 1：使能 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ2035 | 比例阀有效性标志 | 无量纲 | 1: 有效，0:无效 | 状态量 | 无 | 1 | 1：使能 | 0或1 | (LSB) |
|  | TMHEDTZ2036 | 低压传感器使能状态 | 无量纲 | 1: 使能，0:屏蔽 | 状态量 | 无 | 1 | 1：使能 | 0或1 | (MSB) |
|  | TMHEDTZ2037 | 推力器固定启动时间超时与否 | 无量纲 | 1:是,0:否 | 状态量 | 无 | 1 | 0:否 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ2038 | 二次点火使能状态 | 无量纲 | 1: 使能，0:屏蔽 | 状态量 | 无 | 1 | 0:屏蔽 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ2039 | 压传与阳极电流失配 | 无量纲 | 1:是,0:否 | 状态量 | 无 | 1 | 0:否 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ2040 | 保留 | 无量纲 | 1: 使能，0:屏蔽 | 状态量 | 无 | 1 | 0:屏蔽 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ2041 | 进入二次点火故障类型 | 无量纲 | 附表3二次点火故障类型 | 状态量 | 无 | 2 | 0 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ2042 | 正常点火/二次点火 | 无量纲 | 1：正常点火； 0：二次点火 | 状态量 | 无 | 1 | 1：正常点火 | 0或1 | (LSB) |
|  | TMHEDTZ2043 | 二次点火次数 | 无量纲 | 无 | 源码 | 无 | 3 | 0 | 0或1 | (MSB) |
|  | TMHEDTZ2044 | 自锁阀未开退出 | 无量纲 | 0b：正常 1b：异常 |  | 无 | 1 | 0 |  |  |
|  | TMHEDTZ2045 | 自锁阀自主开关 | 无量纲 | 1:开，0:关 | 状态量 | 无 | 1 | 0 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ2046 | 看门狗使能状态 | 无量纲 | 1: 使能，0:屏蔽 | 状态量 | 无 | 1 | 1: 使能 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ2047 | 允许对当前下位机软件更新 | 无量纲 | 1:是,0:否 | 状态量 | 无 | 1 | 0否 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ2048 | 保留 | 无量纲 | 1:使能,0:屏蔽 | 状态量 | 无 | 1 | 0:否 | 0或1 | (LSB) |
|  | TMHEDTZ2049 | 保留 | 无量纲 | 1: 使能，0:屏蔽 | 状态量 | 无 | 1 | 0:屏蔽 | 0或1 | (MSB) |
|  | TMHEDTZ2050 | 比例阀固定开环控制使能标志 | 无量纲 | 1: 使能，0:屏蔽 | 状态量 | 无 | 1 | 0:屏蔽 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ2051 | 固定控制固定开环控制标志 | 无量纲 | 1:是,0:否 | 状态量 | 无 | 1 | 0:否 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ2052 | 保留 | 无量纲 | 1:是,0:否 | 状态量 | 无 | 1 | 0:否 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ2053 | 保留 | 无量纲 | 1:是,0:否 | 状态量 | 无 | 1 | 0:否 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ2054 | 阳极电流自主闭环开关 | 无量纲 | 1:是,0:否 | 状态量 | 无 | 1 | 0:否 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ2055 | 微分开关 | 无量纲 | 1:是,0:否 | 状态量 | 无 | 1 | 1:是 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ2056 | 流量控制异常退出 | 无量纲 | 1: 使能，0:屏蔽 | 状态量 | 无 | 1 | 1: 使能 | 0或1 | (LSB) |
|  | TMHEDTZ2057 | 自锁阀自主开关序号 | 无量纲 | 1:自锁阀2, 0:自锁阀1 | 状态量 | 无 | 1 | 0:自锁阀1 | 0或1 | (MSB) |
|  | TMHEDTZ2058 | 比例阀回采电流误差异常 | 无量纲 | 1:是,0:否 | 状态量 | 无 | 1 | 0:否 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ2059 | 比例阀流量调节控制异常 | 无量纲 | 1:是,0:否 | 状态量 | 无 | 1 | 0:否 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ2060 | 比例阀工作状态 | 无量纲 | 1:是,0:否 | 状态量 | 无 | 1 | 0:否 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ2061 | 触持电源自主关闭 | 无量纲 | 1: 使能，0:屏蔽 | 状态量 | 无 | 1 | 0:屏蔽 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ2062 | 阳极电源发生过流保护 | 无量纲 | 1: 使能，0:屏蔽 | 状态量 | 无 | 1 | 1: 使能 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ2063 | 保留 | 无量纲 | 1: 使能，0:屏蔽 | 状态量 | 无 | 1 | 1: 使能 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ2064 | 保留 | 无量纲 | 1: 使能，0:屏蔽 | 状态量 | 无 | 1 | 1: 使能 | 0或1 | (LSB) |
|  | TMHEDTZ2065 | 引入积分控制项 | 无量纲 | 1: 使能，0:屏蔽 | 状态量 | 无 | 1 | 0:屏蔽 | 0或1 | (MSB) |
|  | TMHEDTZ2066 | 允许比例阀控制输出 | 无量纲 | 1: 使能，0:屏蔽 | 状态量 | 无 | 1 | 1: 使能 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ2067 | 保留 | 无量纲 | 1: 使能，0:屏蔽 | 状态量 | 无 | 1 | 1: 使能 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ2068 | 保留 | 无量纲 | 无 | 无符号整型 | 条 | 3 | 0 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ2069 | 阳极电流控制使能标志 | 无量纲 | 1: 使能，0:屏蔽 | 状态量 | 无 | 1 | 1: 使能 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ2070 | 扩张状态滤波发散 | 无量纲 | 1: 使能，0:屏蔽 | 状态量 | 无 | 1 | 0:屏蔽 | 0或1 | (LSB) |
|  | TMHEDTZ2071 | 电磁阀1使能/屏蔽 | 无量纲 | 1: 使能，0:屏蔽 | 状态量 | 无 | 1 | 1: 使能 | 0或1 | (MSB) |
|  | TMHEDTZ2072 | 电磁阀2使能/屏蔽 | 无量纲 | 1: 使能，0:屏蔽 | 状态量 | 无 | 1 | 1: 使能 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ2073 | 电磁阀3使能/屏蔽 | 无量纲 | 1: 使能，0:屏蔽 | 状态量 | 无 | 1 | 1: 使能 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ2074 | 电磁阀1驱动主备状态 | 无量纲 | 1: 主，0:备 | 状态量 | 无 | 1 | 1: 主 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ2075 | 电磁阀2驱动主备状态 | 无量纲 | 1: 主，0:备 | 状态量 | 无 | 1 | 1: 主 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ2076 | 电磁阀3驱动主备状态 | 无量纲 | 1: 主，0:备 | 状态量 | 无 | 1 | 1: 主 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ2077 | 工作子模式异常退出 | 无量纲 | 1:是,0:否 | 无符号数 | 无 | 1 | 0:否 | 0或1 |  |
|  | TMHEDTZ2078 | 励磁电流步长加载使能/屏蔽 | 无量纲 | 1: 使能，0:屏蔽 | 状态量 | 无 | 1 | 0: 屏蔽 | 0或1 | (LSB) |
|  | TMHEDTZ2079 | 本次阳极点火设置时长 | 无符号数 | 无 | 无符号数 |  | 32 | 0 | 0~0xFFFFFFFF | 三十二位无符号整型，高字节在 |
|  | TMHEDTZ2080 | 阴极点火电压 | 无符号数 | b=a*1/180 | 浮点数：2位 |  | 16 | 0 | 0~0xFFFF | 十六位无符号整型，高字节在 |
|  | TMHEDTZ2081 | 暂态点火励磁电流校正系数 | 无符号数 | b=a*1/100 | 浮点数 |  | 16 | 1.0 | 0~0xFFFF | 十六位无符号整型，高字节在 |
|  | TMHEDTZ2082 | 阳极稳态电压加载节拍数 | 无符号数 | 无 | 无符号数 |  | 16 | 4 | 0~FFFF | 十六位位无符号整型，高字节在 |
|  | TMHEDTZ2083 | 阴极激活-点火等待时间 | 无符号数 | 无 | 无符号数 |  | 16 | 1800 | 0~FFFF | 十六位位无符号整型，高字节在 |
|  | TMHEDTZ2084 | 版本号 | 无量纲 无量纲 | 无 | 无符号数 |  | 16 |  | 0~FFFF | b15~b12： Y：年 b11~b8： M：月份 b7~b3： D：日期 b2~b0： I：序号 |
|  | TMHEDTZ2085 | 保留 | 无量纲 无量纲 | 无 | 无符号数 |  | 16 | 0 | 0~0xFFFF | 十六位位无符号整型，高字节在 |
|  | TMHEDTZ2086 | 保留 | 无量纲 | 无 |  |  | 8 | 0 |  |  |
|  |  | 和校验高 | 无量纲 |  |  |  |  |  |  | 从3字节到76字节单字节累加求和取反，取低16bit |
|  |  | 和校验低 | 无量纲 |  |  |  |  |  |  |  |

      - 查询包请求应答帧

查询遥测包指令是非周期指令，卫星星务发送一次，霍尔电推收到指令后回传查询包数据包一次，则完成查询一次。

表5查询遥测包1回传数据定义

| 字节 | 遥测代号 | 参数 | 数据类型 | 长度（bit） | 转换公式 | 单位 | 初始值 | 参数解析办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标识符 | 无符号数 | 16 | 无 | 无 | 0x1ACF | 固定值 |
|  |  | 版本号 | 无符号数 | 3 | 无 | 无 | 0b000 | 固定值 |
|  |  | 类型 | 无符号数 | 1 | 无 | 无 | 0b0 | 固定值 |
|  |  | 副导头标识 | 无符号数 | 1 | 无 | 无 | 0b0 | 固定值 |
|  |  | 应用过程标识 （APID） | 无符号数 | 11 | 无 | 无 | 0b10100100001 | 高7位为设备识别符、低4位为数 据类型，见附录APID |
|  |  | 分组标志 | 无符号数 | 2 | 无 | 无 | 0b11 | 固定值，即单帧数据，遥测返回及控制指令应答均为单帧。 |
|  |  | 源包序列计数 | 无符号数 | 14 | 无 | 无 | 0 | 不同APID单独计数，循环累加 |
|  |  | 数据域长度 | 无符号数 | 16 | 无 | 无 | 393 |  |
|  |  | 阴极点火时长上限 | float | 32 | 无 | sec | 240 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极点火时长上限 | float | 32 | 无 | sec | 120 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阴极激活点火长上限 | float | 32 | 无 | sec | 300 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 管路排气预处理时间 | 无符号整型 | 32 | 无 |  | 600 | 32位无符号数 |
|  |  | 推力器启动固定时长 | float | 32 | 无 | sec | 240 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 流量固定开环输出稳定时间 | float | 32 | 无 | sec | 10 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阴极除气时间 | float | 32 | 无 | sec | 3000 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阴极0.8A加热时间 | float | 32 | 无 | sec | 1800 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阴极1.5A加热时间 | float | 32 | 无 | sec | 1800 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阴极2.0A加热时间 | float | 32 | 无 | sec | 5400 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阴极2.5A加热时间 | float | 32 | 无 | sec | 600 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阴极2.9A加热时间 | float | 32 | 无 | sec | 300 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阴极3.2A加热时间 | float | 32 | 无 | sec | 600 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阴极3.5A加热时间 | float | 32 | 无 | sec | 60 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极电流闭环前的开环时间 | float | 32 | 无 | sec | 5 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 双极减压调整时间 | float | 32 | 无 | sec | 60 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 二次点火误差时间阈值 | float | 32 | 无 | / | 50 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 点火完毕阴极除气整秒计时器 | uint32 | 32 | 无 | sec | 30 | 32位无符号数 |
|  |  | 二次点火最大点火次数值 | uint32 | 32 | 无 | sec | 2 | 32位无符号数 |
|  |  | 阳极电流熄弧时间阈值 | float | 32 | 无 | sec | 60 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | PID比例常数 | float | 32 | 无 | / | 0.6 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | PID积分常数 | float | 32 | 无 | / | 0.0315 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | PID微分常数 | float | 32 | 无 | / | 0.005 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | PID流量控制死区门限 | float | 32 | 无 | / | 0.002 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | ADRC观测器极点配置距离 | float | 32 | 无 | / | 3.0 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | ADRC扰动补偿 | float | 32 | 无 | / | 1.0 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | PID动态控制误差限幅 | float | 32 | 无 |  | 0.2 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | PID稳态控制误差限幅 | float | 32 | 无 |  | 0.02 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极电流闭环的控制量修正系数 | float | 32 | 无 |  | 0.2 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极流量控制时延周期数 | uint32 | 32 | 无 |  | 2 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极电流IIR滤波器系数a1 | float | 32 | 无 | / | -0.012200 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极电流IIR滤波器系数a2 | float | 32 | 无 | / | -0.021014 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极电流IIR滤波器系数a3 | float | 32 | 无 | / | -0.024591 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极电流IIR滤波器系数a4 | float | 32 | 无 | / | -0.011148 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极电流IIR滤波器系数a5 | float | 32 | 无 | / | 0.025974 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极电流IIR滤波器系数a6 | float | 32 | 无 | / | 0.083952 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极电流IIR滤波器系数a7 | float | 32 | 无 | / | 0.148888 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极电流IIR滤波器系数a8 | float | 32 | 无 | / | 0.200253 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极电流IIR滤波器系数a9 | float | 32 | 无 | / | 0.219802 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 压传 IIR滤波器系数a1 | float | 32 | 无 | / | -0.012200 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 压传 IIR滤波器系数a2 | float | 32 | 无 | / | -0.021014 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 压传 IIR滤波器系数a3 | float | 32 | 无 | / | -0.024591 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 压传 IIR滤波器系数a4 | float | 32 | 无 | / | -0.011148 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 压传 IIR滤波器系数a5 | float | 32 | 无 | / | 0.025974 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 压传 IIR滤波器系数a6 | float | 32 | 无 | / | 0.083952 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 压传 IIR滤波器系数a7 | float | 32 | 无 | / | 0.148888 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 压传 IIR滤波器系数a8 | float | 32 | 无 | / | 0.200253 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 压传 IIR滤波器系数a9 | float | 32 | 无 | / | 0.219802 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 比例阀IIR滤波器系数a1 | float | 32 | 无 | / | -0.012200 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 比例阀IIR滤波器系数a2 | float | 32 | 无 | / | -0.021014 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 比例阀IIR滤波器系数a3 | float | 32 | 无 | / | -0.024591 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 比例阀IIR滤波器系数a4 | float | 32 | 无 | / | -0.011148 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 比例阀IIR滤波器系数a5 | float | 32 | 无 | / | 0.025974 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 比例阀IIR滤波器系数a6 | float | 32 | 无 | / | 0.083952 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 比例阀IIR滤波器系数a7 | float | 32 | 无 | / | 0.148888 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 比例阀IIR滤波器系数a8 | float | 32 | 无 | / | 0.200253 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 比例阀IIR滤波器系数a9 | float | 32 | 无 | / | 0.219802 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 流量-电压标定斜率b（低压传感器1） | float | 32 | 无 | / | 0.2641167 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 流量-电压标定截距a （低压传感器1） | float | 32 | 无 | / | 0.02653009 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 流量-开环控制电流标定斜率b (比例阀) | float | 32 | 无 | / | 1.18203381 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 流量-开环控制电流标定截距a (比例阀) | float | 32 | 无 | / | 37.17622929 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极电流-流量标定斜率b | float | 32 | 无 | / | 0.875671 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极电流-流量标定截距a | float | 32 | 无 | / | 0.136745 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 低压压传校正系数 | float | 32 | 无 | / | 1 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 电流维持误差门限 | float | 32 | 无 | / | 1 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 电压维持误差门限 | float | 32 | 无 | / | 1 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 点火成功后触持电流判读误差门限 | float | 32 | 无 | / | 0.6 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 开环阶段流量校正系数 | float | 32 | 无 | / | 0.7 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 比例阀控制压力稳态误差系数 | float | 32 | 无 | / | 1 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 压传失配阈值 | float | 32 | 无 | / | 0.3 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极点火电流异常下限 | float | 32 | 无 | / | 0.4 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 系统总功率上限 | float | 32 | 无 | W | 560 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阴极点火电压故障电压判据 | float | 32 | 无 | V | 120.0 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 流量控制目标值 | float | 32 | 无 | mg/s | 1.3 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极点火成功电流有效值 | float | 32 | 无 | A | 0.4 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阴极加热电流0.8A | float | 32 | 无 | A | 0.8 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阴极加热电流1.5A | float | 32 | 无 | A | 1.5 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阴极加热电流2.0A | float | 32 | 无 | A | 2.0 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阴极加热电流2.5A | float | 32 | 无 | A | 2.5 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阴极加热电流2.9A | float | 32 | 无 | A | 2.9 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阴极加热电流3.2A | float | 32 | 无 | A | 3.2 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阴极加热电流3.5A | float | 32 | 无 | A | 3.5 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极稳态电压 | float | 32 | 无 | V | 280 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极暂态电压 | float | 32 | 无 | V | 250 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 励磁电流 | float | 32 | 无 | A | 1.7 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阴极冲洗流量值 | float | 32 | 无 | mg/s | 0.12 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 比例阀开阀动作电流 | float | 32 | 无 | mA | 40 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 比例阀控制限幅电流 | float | 32 | 无 | mA | 5 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极电流上限值 | float | 32 | 无 | A | 2.4 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 目标流量控制误差值 | float | 32 | 无 | mg/s | 0.3 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 励磁电流下限值 | float | 32 | 无 | mg/s | 0.3 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 触持电流 | float | 32 | 无 | mg/s | 1.0 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 压传前后两拍超差门限 | uint_dec | 16 | b=a*1/1000 | V | 0.1 | 十六位无符号数，高字节在前 |
|  |  | 阳极电流前后两拍的电流超差极限值 | uint_dec | 16 | b=a*1/100 | A | 0.1 | 十六位无符号数，高字节在前 |
|  |  | 比例阀开环控制电流 | uint_dec | 16 | b=a*1/50 | mA | 0 | 十六位无符号数，高字节在前 |
|  |  | 比例阀流量调节时间系数 | uint_dec | 16 | b=a*1/1000 | / | 1 | 十六位无符号数，高字节在前 |
|  |  | 压传常值故障诊断时间限 | uint_dec | 16 | 无 | sec | 1500 | 十六位无符号数，高字节在前 |
|  |  | 励磁电流误差阈值 | uint_dec | 16 | b=a*1/2000 | A | 0.5 | 十六位无符号数，高字节在前 |
|  |  | 比例阀输出控制电流与回采电流误差系数 | uint_dec | 16 | b=a*1/100 | / | 0.8 | 十六位无符号数，高字节在前 |
|  |  | 压力测量误差阈值 | uint_dec | 16 | b=a*1/100 | V | 0.2 | 十六位无符号数，高字节在前 |
|  |  | 心跳信号周期时间(整秒) | uint_dec | 16 | 无 | s | 3 | 十六位无符号数，高字节在前 |
|  |  | 压力传感器最大测量范围 | uint_dec | 16 | b=a*1/100 | V | 5 | 十六位无符号数，高字节在前 |
|  |  | 励磁校正系数 | uint_dec | 16 | b=a*1/100 | / | 1.0 | 十六位无符号数，高字节在前 |
|  |  | 比例阀上限阈值设置 | uint_dec | 16 | 无 | mA | 80 | 十六位无符号数，高字节在前 |
|  |  | 保留 | uint_dec | 16 | 无 |  |  | 十六位无符号数，高字节在前 |
|  | 和校验高 | 无符号数 | / | / | / | / | / | 从3字节到402字节单字节累加求和取反，取低16bit。 |
|  | 和校验低 | 无符号数 |  |  | / |  |  |  |

  - 立即遥控指令说明

星务向电推注入的不带时间戳的遥控指令，包括固定指令码指令和带参数指令。

4.3.1 PPCU遥控令格式

表6立即遥控指令帧格式

| 数据包 | 包主导 头 | 标识符 | 16 | 0xEB90 | 固定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 版本号 | 3 | 0b000 | 固定值 |
|  |  | 类型 | 1 | 0b0 | 固定值 |
|  |  | 副导头标识 | 1 | 0b0 | 固定值 |
|  |  | 应用过程标（APID） | 11 | 0b1010010 0000 | 高7位为设备识别符，低4位固定为0b0000 |
|  |  | 分组标志 | 2 | 0b11 | 固定值 |
|  |  | 源包序列计数 | 14 | 0x00~0x3FFF | 控制指令和参数型注入指令共用计数，循环累加 |
|  |  | 数据域长度 | 16 | 0x0001 | 包数据（不含校验）长度减1 |
|  | 包数据域 | 指令码 | 16 |  | 详见《通用遥测遥控集》 |
|  |  | 和校验 | 16 | 0x0000~0xFFFF | 包主导头（不含标识符）和指令码单字节累加求和取反，取低16. |

表 7参数型遥控指令格式

| 数据包 1 | 包主导头 | 标识符 | 16 | 0xEB90 | 固定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 版本号 | 3 | 0b000 | 固定值 |
|  |  | 类型 | 1 | 0b0 | 固定值 |
|  |  | 副导头标识 | 1 | 0b0 | 固定值 |
|  |  | 应用过程标识 （APID） | 11 | 0b1010010 0000 | 高7位为设备识别符，低4位固定为0b0000 |
|  |  | 分组标志 | 2 | 0b11 | 固定值 |
|  |  | 源包序列计数 | 14 | 0x00~0x3FFF | 控制指令和参数型注入指令共用计数，循环累加 |
|  |  | 数据域长度 | 16 | 0x0002~0x00FF | 包数据（不含校验）长度减1 |
|  | 包数据域 | 指令码 | 16 |  | 详见《通用遥测遥控集》 |
|  |  | 参数1 | N1 Byte |  | 总长度（指令码+N1+N2+···）不长于256字节 |
|  |  | 参数2 | N2 Byte |  |  |
|  |  | ··· |  |  |  |
|  |  | 和校验 | 16 | 0x0000~0xFFFF | 包主导头（不含标识符）和数据域单字节累加求和取反，取低16 |

4.3.2 PPCU遥控令码字

表8立即遥控指令码

| 序号 | 遥控令代号 |  | 控制指令名称 | 指令码/参数名 | 字节数 | 值类型 | 值（H） | 转换公式 | 下限 | 上限 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 001AH |  | 定值 | 定值 | 软件复位 | 保留 |
|  |  |  | 常规遥测1 | 指令码 | 2 | 值 | 005AH |  | 定值 | 定值 | 星务请求PPCU遥测1 |  |
|  |  |  | 常规遥测1返回 | 常规遥测1参数数据 | 36 | 范围 | / | 无 | 全0 | 全F | PPCU返回遥测数据包1 |  |
|  |  |  | 常规遥测2 | 指令码 | 2 | 值 | 00AA |  | 定值 | 定值 | 星务请求PPCU遥测2指令 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 1 | 值 | 51H | 无 |  |  | 星务请求PPCU遥测2参数 |  |
|  |  |  | 常规遥测2返回 | 常规遥测2返回 | 68 | 范围 | / | 无 | 全0 | 全F | PPCU返回遥测数据包2 |  |
|  |  |  | 设备自检结果查询 | 指令码 | 2 | 值 | 0080H |  | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  | 设备自检结果应答 | 应答码 | 2 | 值 | 0081H | 无 | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 1 | 值 | 00H | 无 | 定值 | 定值 | 自检结果正常 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 1 | 值 | 03H | 无 | 定值 | 定值 | 正在自检中 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 1 | 值 | FFH | 无 | 定值 | 定值 | 自检异常 |  |
|  |  |  | 接口恢复操作 | 指令码 | 2 | 值 | 0020H |  | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 1 | 值 | 33H | 无 | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  | 工作模式切换 | 指令码 | 2 | 值 | 0030H |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 1 | 值 | 00H | 无 | 定值 | 定值 | 待机模式 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 1 | 值 | 11H | 无 | 定值 | 定值 | 推进模式：仅待机模式进入 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 1 | 值 | 22H | 无 | 定值 | 定值 | 应急模式：维护操作、单步指令 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 1 | 值 | 33H | 无 | 定值 | 定值 | 管路预处理模式 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 1 | 值 | 44H | 无 | 定值 | 定值 | 阴极激活模式：仅在待机模式进入 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 1 | 值 | 55H | 无 | 定值 | 定值 | 准备模式：进行参数配置 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 1 | 值 | 66H | 无 | 定值 | 定值 | 自检模式 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 1 | 值 | FFH | 无 | 定值 | 定值 | 维护模式：软件升级 |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 0040H |  | 定值 | 定值 |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 1 | 范围 | 55H | 无 | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 1 | 范围 | AAH | 无 | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数2 | 1 | 范围 | 01H | 无 | 01H | 定值 |  |  |
|  |  |  | 文件传输开始 | 指令码 | 2 | 范围 | 0155H |  | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 1 | 范围 | 05H | 无 | 00H | FFH | 重构设备标识，APID高7位作为设备标识 |  |
|  |  |  |  | 参数2 | 1 | 范围 | FFH | 无 | F0H | EFH | 重构类文件，默认使用FF |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 范围 | / | 无 | 00H | 7FH | 根据各设备文件需求XW统一规定 |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 范围 | / | 无 | 80H | CFH | 根据各设备文件需求可自定义类型 |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 范围 | / | 无 | E0H | EFH | 预留 |  |
|  |  |  |  | 参数3 | 1 | 范围 | FFH | 无 | 00H | FFH | 文件子类型，默认FFH |  |
|  |  |  |  | 参数4 | 2bit | 值 | 0H | 无 | 定值 | 定值 | 文件不分段标志 |  |
|  |  |  |  |  | 2bit | 值 | 3H | 无 | 定值 | 定值 | 文件分段标志 |  |
|  |  |  |  | 参数5 | 14bit | 范围 | / | 无 | 0001H | 3FFFH | 文件分段段数（星云需512bit分） |  |
|  |  |  |  | 参数6 | 4 | 范围 | / | 无 | 00000001H | 00FFFFFFH | 文件长度（不分断时，总长度） |  |
|  |  |  |  | 参数7 | 4 | 范围 | / | 无 | 00000001H | 00FFFFFFH | 尾包长度 |  |
|  |  |  |  | 参数8 | 2 | 范围 |  | 无 | 00H | FFH | CRC16-CCITT-FALSE校验 |  |
|  |  |  | 文件传输开始返回 | 指令码 | 2 | 值 | 015AH | 无 | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 1 | 值 | 00H | 无 | 定值 | 定值 | 正常，可以开始文件传输 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 1 | 值 | FFH | 无 | 定值 | 定值 | 异常，不能开始文件传输 |  |
|  |  |  | 文件传输结束 | 指令 | 2 | 值 | 01AAH | 无 | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  | 文件传输结束应答 | 指令码 | 2 | 值 | 01BBH | 无 | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 1 | 值 | 00H | 无 | 定值 | 定值 | 文件接收正常（BOOT上注完成启动APP） |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 1 | 值 | 11H | 无 | 定值 | 定值 | 文件接收异常(CRC 异常) |  |
|  |  |  | 文件型传输 | 指令码 | 2 | 范围 | 文件段号 | 无 | 0000H | 3FFFH |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 文件长度 | 范围 | 文件数据 | 无 | 全0 | 全F | 512字节 |  |
|  |  |  | 文件传输应答 | 指令码 | 2 | 值 | 018AH | 无 | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 1 | 值 | 00H | 无 | 定值 | 定值 | 接收正常 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 1 | 值 | 11H | 无 | 定值 | 定值 | 处理中 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 1 | 值 | FFH | 无 | 定值 | 定值 | 接收异常 |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 |  | 01FAH |  | 定值 | 定值 |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 1 | 范围 | / | 无 | F0H | FFH | 文件类型，默认使用FF |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 1 | 范围 | / | 无 | 00H | FFH | 文件子类型 |  |
|  |  |  | 重构结果查询 | 指令码 | 2 | 值 | 01C5H |  | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  | 重构结果查询应答 | 指令码 | 2 | 值 | 01CAH |  | 定值 | 定值 | 重构结果 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 1 | 值 | 00H | 无 | 定值 | 定值 | 接收正常 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 1 | 值 | 11H | 无 | 定值 | 定值 | 重构中 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 1 | 值 | 22H | 无 | 定值 | 定值 | 未收到重构指令 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 1 | 值 | FFH | 无 | 定值 | 定值 | 接收异常 |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 011AH |  | / | / | 当为地面直接发送文件时使用该指令，APID低四位使用0000b 需要使用文件传输应答进行应答 | 保留 |
|  |  |  |  | 参数 |  | 范围 |  |  | 全0 | 全F |  |  |
|  |  |  | 文件传输异常终止 | 指令码 | 2 | 值 | 018FH |  | / | / |  |  |
|  |  |  | 文件传输异常终止应答 | 指令码 | 2 | 值 | 018EH |  | / | / |  |  |
|  |  |  | 电磁阀开 | 指令码 | 2 | 值 | 0301H |  | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | 0101H | 无 | 定值 | 定值 | 电磁阀SV1开 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0202H | 无 | 定值 | 定值 | 电磁阀SV2开 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0303H | 无 | 定值 | 定值 | 电磁阀SV3开 |  |
|  |  |  | 电磁阀关 | 指令码 | 2 | 值 | 0302H |  | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | 0101H | 无 | 定值 | 定值 | 电磁阀SV1关 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0202H | 无 | 定值 | 定值 | 电磁阀SV2关 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0303H | 无 | 定值 | 定值 | 电磁阀SV3关 |  |
|  |  |  | 比例阀开启 | 指令码 | 2 | 值 | 030AH |  | 定值 | 定值 | 流程中测试，单指令不可测 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | 0101H | 无 | 定值 | 定值 | 比例阀1开启 |  |
|  |  |  | 比例阀关闭 | 指令码 | 2 | 值 | 030CH |  | 定值 | 定值 | 流程中测试，单指令不可测 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | 0101H | 无 | 定值 | 定值 | 比例阀1关闭关 |  |
|  |  |  | 自锁阀开 | 指令码 | 2 | 值 | 0303H |  | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | 0101H | 无 | 定值 | 定值 | 自锁阀1 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | 0202H | 无 | 定值 | 定值 | 自锁阀2 |  |
|  |  |  | 自锁阀关 | 指令码 | 2 | 值 | 0304H |  | 定值 | 定值 | 待机模式发送 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | 0101H | 无 | 定值 | 定值 | 自锁阀1 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | 0202H | 无 | 定值 | 定值 | 自锁阀2 |  |
|  |  |  | 流量控制方式 | 指令码 | 2 | 值 | 0307H |  | 定值 | 定值 | 只运行在待机模式 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 1 | 值 | 00H | 无 | 定值 | 定值 | 压传闭环 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 1 | 值 | 11H | 无 | 定值 | 定值 | 阳极电流闭环 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 1 | 值 | 22H | 无 | 定值 | 定值 | 双级减压 |  |
|  |  |  | 查询数据包 | 指令码 | 2 | 值 | 0310H |  | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  | 查询数据包应答 | 应答遥测 |  | 范围 | 遥测数 | 无 | 全0 | 全F |  |  |
|  |  | 以下自行定义指令 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阴极加热电源 开/关 | 指令码 | 2 | 值 | 0380H |  | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 开 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | BBBBH | 无 | 定值 | 定值 | 关 |  |
|  |  |  | 阴极点火电源 开/关 | 指令码 | 2 | 值 | 0381H |  | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 开 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | BBBBH | 无 | 定值 | 定值 | 关 |  |
|  |  |  | 励磁电源开/关 | 指令码 | 2 | 值 | 0382H |  | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 开 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | BBBBH | 无 | 定值 | 定值 | 关 |  |
|  |  |  | 阳极电源开/关 | 指令码 | 2 | 值 | 0383H |  | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 开 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | BBBBH | 无 | 定值 | 定值 | 关 |  |
|  |  |  | 电磁阀1主备份切换 | 指令码 | 2 | 值 | 0384H |  | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 主 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | BBBBH | 无 | 定值 | 定值 | 备 |  |
|  |  |  | 电磁阀2主备份切换 | 指令码 | 2 | 值 | 0385H |  | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 主 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | BBBBH | 无 | 定值 | 定值 | 备 |  |
|  |  |  | 电磁阀3主备份切换 | 指令码 | 2 | 值 | 0386H |  | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 主 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | BBBBH | 无 | 定值 | 定值 | 备 |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 0387H |  | 定值 | 定值 |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 使能 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | BBBBH | 无 | 定值 | 定值 | 禁止 |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 0388H |  | 定值 | 定值 |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 使能 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | BBBBH | 无 | 定值 | 定值 | 禁止 |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 0389H |  | 定值 | 定值 |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 使能 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | BBBBH | 无 | 定值 | 定值 | 禁止 |  |
|  |  |  | 自锁阀自主关闭使能 | 指令码 | 2 | 值 | 038AH |  | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 使能 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | BBBBH | 无 | 定值 | 定值 | 屏蔽 |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 038BH |  | 定值 | 定值 |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 使能 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | BBBBH | 无 | 定值 | 定值 | 屏蔽 |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 038CH |  | 定值 | 定值 |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 有效 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | BBBBH | 无 | 定值 | 定值 | 无效 |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 038DH |  | 定值 | 定值 |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 使能 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | BBBBH | 无 | 定值 | 定值 | 屏蔽 |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 038EH |  | 定值 | 定值 |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 使能 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | BBBBH | 无 | 定值 | 定值 | 屏蔽 |  |
|  |  |  | 暂态点火励磁电流校正系数 | 指令码 | 2 | 值 | 038FH |  | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 3E8H | b=a*1/100 |  |  | 默认值1,当量:100 |  |
|  |  |  | 比例阀输出固定输出使能/屏蔽 | 指令码 | 2 | 值 | 0390H | 无 | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 使能 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | BBBBH | 无 | 定值 | 定值 | 屏蔽 |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 0391H |  | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 使能 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | BBBBH | 无 | 定值 | 定值 | 屏蔽 |  |
|  |  |  | 允许比例阀控制输出 | 指令码 | 2 | 值 | 0392H |  | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 允许 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | BBBBH | 无 | 定值 | 定值 | 不允许 |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 0393H |  | 定值 | 定值 |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 使能 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | BBBBH | 无 | 定值 | 定值 | 屏蔽 |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 0394H |  | 定值 | 定值 |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 使能 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | BBBBH | 无 | 定值 | 定值 | 屏蔽 |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 0395H |  | 定值 | 定值 |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 使能 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | BBBBH | 无 | 定值 | 定值 | 屏蔽 |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 0396H |  | 定值 | 定值 |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 使能 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | BBBBH | 无 | 定值 | 定值 | 屏蔽 |  |
|  |  |  | 看门狗使能/屏蔽 | 指令码 | 2 | 值 | 0397H |  | 定值 | 定值 | 只运行在待机模式 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 使能 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | BBBBH | 无 | 定值 | 定值 | 屏蔽 |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 0398H |  | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 使能 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | BBBBH | 无 | 定值 | 定值 | 屏蔽 |  |
|  |  |  | 阳极电流闭环开关 | 指令码 | 2 | 值 | 0399H |  | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 开 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | BBBBH | 无 | 定值 | 定值 | 关 |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 039AH |  | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 开 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | BBBBH | 无 | 定值 | 定值 | 关 |  |
|  |  |  | 清阳极电源发生过流保护标志 | 指令码 | 2 | 值 | 039BH |  | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 清故障 |  |
|  |  |  | 引入积分控制项开关 | 指令码 | 2 | 值 | 039CH |  | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 开 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | BBBBH | 无 | 定值 | 定值 | 关 |  |
|  |  |  | 阳极电源故障清零 | 指令码 | 2 | 值 | 039DH |  | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 清故障 |  |
|  |  |  | 流量控制异常退出使能/屏蔽 | 指令码 | 2 | 值 | 039EH |  | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 使能 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | BBBBH | 无 | 定值 | 定值 | 屏蔽 |  |
|  |  |  | 阴极加热电源故障清零 | 指令码 | 2 | 值 | 039FH |  | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 清故障 |  |
|  |  |  | 点火电源故障清零 | 指令码 | 2 | 值 | 03A0H |  | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 清故障 |  |
|  |  |  | 微分开关 | 指令码 | 2 | 值 | 03A1H |  | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 开 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | BBBBH | 无 | 定值 | 定值 | 关 |  |
|  |  |  | 励磁电源故障清零 | 指令码 | 2 | 值 | 03A2H |  | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 清故障 |  |
|  |  |  | 比例阀故障清零 | 指令码 | 2 | 值 | 03A3H |  | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 清故障 |  |
|  |  |  | 电源故障标志位清零 | 指令码 | 2 | 值 | 03A4H |  | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 清故障 |  |
|  |  |  | 低压传感器故障标志位清零 | 指令码 | 2 | 值 | 03A5H |  | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 清故障 |  |
|  |  |  | 触持电源自主关闭 | 指令码 | 2 | 值 | 03A6H |  | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 开 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | BBBBH | 无 | 定值 | 定值 | 关 |  |
|  |  |  | 清复位标志 | 指令码 | 2 | 值 | 03A7H |  | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 清故障 |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03A8H |  | 定值 | 定值 |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | 0118H | 无 | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03A9H | 无 | 定值 | 定值 |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 0064H | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03AAH |  |  |  |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 0005H | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03ABH |  |  |  |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 003CH | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03ACH |  |  |  |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 0002H | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 推力器启动固定时长 | 指令码 | 2 | 值 | 03ADH |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | F0H | 无 |  |  | 默认值240,当量:1 |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03AEH |  |  |  |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 0014H | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03AFH |  |  |  |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 0002H | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03B0H |  |  |  |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 0002H | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 压传前后两拍超差门限 | 指令码 | 2 | 值 | 03B1H |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 0064H | b=a*1/1000 |  |  | 默认值0.1,当量:1000 |  |
|  |  |  | 励磁电流档位 | 指令码 | 2 | 值 | 03B2H |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 00AAH | b=a*1/100 |  |  | 默认值1.7,当量:100 |  |
|  |  |  | 阳极电流前后两拍的电流超差极限值 | 指令码 | 2 | 值 | 03B3H |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 000AH | b=a*1/100 |  |  | 默认值0.1,当量:100 |  |
|  |  |  | 比例阀开环控制电流 | 指令码 | 2 | 值 | 03B4H |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 0000H | b=a*1/10 |  |  | 默认值0,当量:10 |  |
|  |  |  | 比例阀流量调节时间系数 | 指令码 | 2 | 值 | 03B5H |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 03E8H | b=a*1/1000 |  |  | 默认值1,当量:1000 |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03B6H |  |  |  |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 3E8H | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03B7H |  |  |  |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 5DCH | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03B8H |  |  |  |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 0708H | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03B9H |  |  |  |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 0708H | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03BAH |  |  |  |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 1518H | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03BBH |  |  |  |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 0258H | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03BCH |  |  |  |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 012CH | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03BDH |  |  |  |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 0258H | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03BEH |  |  |  |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 003CH | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03BFH |  |  |  |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 0014H | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03C0H |  |  |  |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 03E8H | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03C1H |  |  |  |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 0003H | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03C2H |  |  |  |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 00F0H | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03C3H |  |  |  |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 0078H | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03C4H |  |  |  |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 07D0H | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二次点火使能/屏蔽 | 指令码 | 2 | 值 | 03C5H |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | AAAAH | 无 |  |  | 使能 |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | BBBBH | 无 |  |  | 默认值BBBB,屏蔽 |  |
|  |  |  | 贮供流量控制目标值 | 指令码 | 2 | 值 | 03C6H |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 0514H | b=a*1/1000 |  |  | 默认值1.3,当量:1000 |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03C7H |  |  |  |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 0320H | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03C8H |  |  |  |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 05DCH | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03C9H |  |  |  |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 07D0H | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03CAH |  |  |  |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 09C4H | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03CBH |  |  |  |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 0B54H | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03CCH |  |  |  |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 0C80H | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03CDH |  |  |  |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 0DACH | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 比例阀上限阈值设置 | 指令码 | 2 | 值 | 03CEH |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 0050H | 无 |  |  | 默认值80,当量:1 |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03CFH |  |  |  |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 0064H | 无 |  |  | 默认值1,当量:1 |  |
|  |  |  | 自锁阀自主关闭序号 | 指令码 | 2 | 值 | 03D0H |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 0000H | 无 |  |  | 默认值0,当量:1 |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03D1H |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 0050H | b=a*1/100 |  |  | 默认值0.8,当量:100 |  |
|  |  |  | 闭环控制策略 | 指令码 | 2 | 值 | 03D2H |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 1 |  | 00H | 无 |  |  | PID |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 1 |  | 01H | 无 |  |  | ADRC |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 1 |  | 02H | 无 |  |  | 固定开环 |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03D3H |  |  |  |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 01F4H | b=a*1/100 |  |  | 默认值5,当量:100 |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03D4H |  |  |  |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 00FAH | 无 |  |  | 默认值200,当量:1 |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03D5H |  |  |  |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 0CE4H | b=a*1/1000 |  |  | 默认值3.3,当量:1000 |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03D6H |  |  |  |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 012CH | b=a*1/1000 |  |  | 默认值0.3,当量:1000 |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03D7H |  |  |  |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 0386H | b=a*1/1000 |  |  | 默认值0.95，当量:1000 |  |
|  |  |  | 正常点火时间设置 | 指令码 | 2 | 值 | 03D8H |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 0000H | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 参数2 | 2 | 范围 | 0078H | 无 |  |  | 默认120s，当量1 |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03D9H |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 使能 |  |
|  |  |  |  | 参数2 | 2 | 值 | BBBBH | 无 | 定值 | 定值 | 屏蔽。默认值BBBB,当量:1 |  |
|  |  |  | 软件重构使能/屏蔽 | 指令码 | 2 | 值 | 03DAH |  | 定值 | 定值 |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 使能 |  |
|  |  |  |  | 参数2 | 2 | 值 | BBBBH | 无 | 定值 | 定值 | 屏蔽。默认值BBBB,当量:1 |  |
|  |  |  | 二次点火次数设定 | 指令码 | 2 | 值 | 03DBH |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 0002H | 无 | 0000H | 0003H |  |  |
|  |  |  | 二次点火故障置位清除 | 指令码 | 2 | 值 | 03DCH |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 执行清除 |  |
|  |  |  | 阳极稳态电压加载节拍数 | 指令码 | 2 | 值 | 03DDH |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | 0004H | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 阴极激活-点火等待时间 | 指令码 | 2 | 值 | 03DEH |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 值 | 0708H | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03DFH |  |  |  |  | 保留 |
|  |  |  |  | 参数1 | 2 | 范围 | 0000H | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 励磁电流步长加载使能/屏蔽 | 指令码 | 2 | 值 | 03E0H |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 参数1：控制方式 |  | 值 | AAAAH | 无 | 定值 | 定值 | 使能 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | BBBBH | 无 | 定值 | 定值 | 屏蔽。 |  |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03E1H |  |  |  |  | 保留 |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03E2H |  |  |  |  | 保留 |
|  |  |  | 保留 | 指令码 | 2 | 值 | 03E3H |  |  |  |  | 保留 |
|  |  |  | 固定地址注入2 | 指令码 | 2 | 值 | 03FEH |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 固定地址注入1 | 指令码 | 2 | 值 | 03FFH |  |  |  |  |  |

4.3.3  PPCU应答星云指令数据

表9控制指令应答及遥测返回格式

| 数据包 | 包主导头 | 标识符 | 16 | 0x1ACF | 固定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 版本号 | 3 | 0b000 | 固定值 |
|  |  | 类型 | 1 | 0b0 | 固定值 |
|  |  | 副导头标识 | 1 | 0b0 | 固定值 |
|  |  | 应用过程标识 （APID） | 11 | 0b1010010 0111 | 高7位为设备识别符、低4位为数据类 型， 见附录A |
|  |  | 分组标志 | 2 | 0b11 | 固定值，即单帧数据，遥测返回及控制指 令应答均为单帧。 |
|  |  | 源包序列计数 | 14 | 0x00~0x3FFF | 不同APID单独计数，循环累加 |
|  |  | 数据域长度 | 16 | 0x0001~0x07FF | 包数据（不含校验）长度减1 |
|  | 数据域 | 数据 | 16 |  |  |
|  |  | 和校验 | 16 | 0x0000~0xFFFF | 包主导头（不含标识符）和数据域单字节 累加求和取反，取低16 |

  - 固定参数注入

固定地址参数注入时，星云分系统采用动态字节格式向电推系统进行固定地址参数修改。

4.4.1  PPCU参数注入1指令格式

表 10固定地址参数注入1指令帧格式

| 数据包 | 包主导头 | 标识符 | 16 | 0xEB90 | 固定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 版本号 | 3 | 0b000 | 固定值 |
|  |  | 类型 | 1 | 0b0 | 固定值 |
|  |  | 副导头标识 | 1 | 0b0 | 固定值 |
|  |  | 应用过程标识 （APID） | 11 | 0b1010010 0000 | 高7位为设备识别符，低4位固定为0b0000 |
|  |  | 分组标志 | 2 | 0b11 | 固定值 |
|  |  | 源包序列计数 | 14 | 0x00~0x3FFF | 控制指令和参数型注入指令共用计 数，循环累加 |
|  |  | 数据域长度 | 16 | 0x0001~0x00FF | 包数据（不含校验）长度减1 |
|  | 包数据域 | 指令码 | 16 | 0x03FF | 详见《通用遥测遥控集》 |
|  |  | 参数1 | N1 Byte |  | 总长度（指令码+N1+N2+···）不长于966字节 |
|  |  | 参数2 | N2 Byte |  |  |
|  |  | ··· |  |  |  |
|  |  | 和校验 | 16 | 0x0000~0xFFFF | 包主导头（不含标识符）和数据域单字节累加求和取反，取低16 |

4.4.2  PPCU参数注入1指令表

表 11固定地址参数1注入指令定义

| 字节 | 代号 | 物理意义 | 量纲 | 位数 | 数据类型 | 初值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标识符 |  | 16 |  | 0xEB90 | 固定值 |
|  |  | 版本号 |  | 3 |  | 0b000 | 固定值 |
|  |  | 类型 |  | 1 |  | 0b0 | 固定值 |
|  |  | 副导头标识 |  | 1 |  | 0b0 | 固定值 |
|  |  | 应用过程标识 （APID） |  | 11 |  | 0b1010010 0000 | 高7位为设备识别符，低4位固定为0b0000 |
|  |  | 分组标志 |  | 2 |  | 0b11 | 固定值 |
|  |  | 源包序列计数 |  | 14 |  | 0 |  |
|  |  | 数据域长度 |  | 16 |  | 225字节 | 包数据（不含校验）长度减1 |
|  |  | 指令码 |  | 16 |  | 0x03FF |  |
|  |  | 阴极点火时长上限 | sec | 32 | 浮点数 | 240 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极点火时长上限 | sec | 32 | 浮点数 | 120 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阴极激活点火时长上限 | sec | 32 | 浮点数 | 300 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 管路排气预处理时间 | sec | 32 | 无符号整数 | 300 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 推力器启动固定时长 | sec | 32 | 浮点数 | 240 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 流量固定开环输出稳定时间 | sec | 32 | 浮点数 | 10 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阴极除气时间 | sec | 32 | 浮点数 | 3000 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阴极0.8A加热时间 | sec | 32 | 浮点数 | 1800 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阴极1.5A加热时间 | sec | 32 | 浮点数 | 1800 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阴极2.0A加热时间 | sec | 32 | 浮点数 | 5400 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阴极2.5A加热时间 | sec | 32 | 浮点数 | 600 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阴极2.9A加热时间 | sec | 32 | 浮点数 | 300 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阴极3.2A加热时间 | sec | 32 | 浮点数 | 600 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阴极3.5A加热时间 | sec | 32 | 浮点数 | 60 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极电流闭环前的开环时间 | s | 32 | 浮点数 | 5 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 双极减压调整时间 | s | 32 | 浮点数 | 60 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 二次点火误差时间阈值 | s | 32 | 浮点数 | 50 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 点火完毕阴极除气整秒计时器 | sec | 32 | 无符号整数 | 30 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 二次点火最大点火次数值 | sec | 32 | 无符号整数 | 2 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极电流熄弧时间阈值 | s | 32 | 浮点数 | 60 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | PID比例常数 | 无 | 32 | 浮点数 | 0.6 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | PID积分常数 | 无 | 32 | 浮点数 | 0.0315 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | PID微分常数 | 无 | 32 | 浮点数 | 0.005 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | PID流量控制死区门限 | 无 | 32 | 浮点数 | 0.002 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | ADRC观测器极点配置距离 | 无 | 32 | 浮点数 | 3.0 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | ADRC扰动补偿 | 无 | 32 | 浮点数 | 1.0 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | PID动态控制误差限幅 | 无 | 32 | 浮点数 | 0.2 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | PID稳态控制误差限幅 | 无 | 32 | 浮点数 | 0.02 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极电流闭环的控制量修正系数 | 无 | 32 | 浮点数 | 0.2 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极流量控制时延周期数 | 无 | 32 | 无符号整形数 | 2 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极电流IIR滤波器系数a1 | 无 | 32 | 浮点数 | -0.012200 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极电流IIR滤波器系数a2 | 无 | 32 | 浮点数 | -0.021014 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极电流IIR滤波器系数a3 | 无 | 32 | 浮点数 | -0.024591 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极电流IIR滤波器系数a4 | 无 | 32 | 浮点数 | -0.011148 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极电流IIR滤波器系数a5 | 无 | 32 | 浮点数 | 0.025974 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极电流IIR滤波器系数a6 | 无 | 32 | 浮点数 | 0.083952 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极电流IIR滤波器系数a7 | 无 | 32 | 浮点数 | 0.148888 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极电流IIR滤波器系数a8 | 无 | 32 | 浮点数 | 0.200253 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极电流IIR滤波器系数a9 | 无 | 32 | 浮点数 | 0.219802 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 压传 IIR滤波器系数a1 | 无 | 32 | 浮点数 | -0.012200 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 压传IIR滤波器系数a2 | 无 | 32 | 浮点数 | -0.021014 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 压传IIR滤波器系数a3 | 无 | 32 | 浮点数 | -0.024591 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 压传IIR滤波器系数a4 | 无 | 32 | 浮点数 | -0.011148 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 压传 IIR滤波器系数a5 | 无 | 32 | 浮点数 | 0.025974 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 压传IIR滤波器系数a6 | 无 | 32 | 浮点数 | 0.083952 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 压传IIR滤波器系数a7 | 无 | 32 | 浮点数 | 0.148888 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 压传IIR滤波器系数a8 | 无 | 32 | 浮点数 | 0.200253 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 压传IIR滤波器系数a9 | 无 | 32 | 浮点数 | 0.219802 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 比例阀IIR滤波器系数a1 | 无 | 32 | 浮点数 | -0.012200 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 比例阀IIR滤波器系数a2 | 无 | 32 | 浮点数 | -0.021014 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 比例阀IIR滤波器系数a3 | 无 | 32 | 浮点数 | -0.024591 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 比例阀IIR滤波器系数a4 | 无 | 32 | 浮点数 | -0.011148 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 比例阀IIR滤波器系数a5 | 无 | 32 | 浮点数 | 0.025974 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 比例阀IIR滤波器系数a6 | 无 | 32 | 浮点数 | 0.083952 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 比例阀IIR滤波器系数a7 | 无 | 32 | 浮点数 | 0.148888 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 比例阀IIR滤波器系数a8 | 无 | 32 | 浮点数 | 0.200253 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 比例阀IIR滤波器系数a9 | 无 | 32 | 浮点数 | 0.219802 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 和校验高 |  |  |  |  | 从3字节到232字节单字节累加求和取反，取低16， |
|  |  | 和校验低 |  |  |  |  |  |

4.4.3  PPCU参数注入2指令格式

表12固定地址参数注入2指令帧格式

| 数据包 | 包主导头 | 标识符 | 16 | 0xEB90 | 固定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 版本号 | 3 | 0b000 | 固定值 |
|  |  | 类型 | 1 | 0b0 | 固定值 |
|  |  | 副导头标识 | 1 | 0b0 | 固定值 |
|  |  | 应用过程标识 （APID） | 11 | 0b1010010 0000 | 高7位为设备识别符，低4位固定为0b0000 |
|  |  | 分组标志 | 2 | 0b11 | 固定值 |
|  |  | 源包序列计数 | 14 | 0x00~0x3FFF | 控制指令和参数型注入指令共用计 数，循环累加 |
|  |  | 数据域长度 | 16 | 0x0001~0x00FF | 包数据域（不含校验）长度减1 |
|  | 包数据域 | 指令码 | 16 | 0x03FE | 详见《通用遥测遥控集》 |
|  |  | 参数1 | N1 Byte |  | 总长度（指令码+N1+N2+···）不长于256字节 |
|  |  | 参数2 | N2 Byte |  |  |
|  |  | ··· |  |  |  |
|  |  | 和校验 | 16 | 0x0000~0xFFFF | 包主导头（不含标识符）和数据域单字节累加求和取反，取低16 |

4.4.4  PPCU参数注入2指令表

表13固定地址参数2注入指令定义

| 字节 | 代号 | 物理意义 | 量纲 | 位数 | 数据类型 | 初值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标识符 |  | 16 | 无符号数 | 0xEB90 | 固定值 |
|  |  | 版本号 |  | 3 | 无符号数 | 0b000 | 固定值 |
|  |  | 类型 |  | 1 | 无符号数 | 0b0 | 固定值 |
|  |  | 副导头标识 |  | 1 | 无符号数 | 0b0 | 固定值 |
|  |  | 应用过程标识 （APID） |  | 11 | 无符号数 | 0b1010010 0000 | 高7位为设备识别符，低4位固定为0b0000 |
|  |  | 分组标志 |  | 2 | 无符号数 | 0b11 | 固定值 |
|  |  | 源包序列计数 |  | 14 | 无符号数 | 0 |  |
|  |  | 数据域长度 |  | 16 | 无符号数 | 173字节 | 包数据域（不含校验）长度减1 |
|  |  | 指令码 |  | 16 | 无符号数 | 0X03FE | 固定值 |
|  |  | 流量-电压标定斜率b（低压传感器1） | 无 | 32 | 浮点数 | 0.2641167 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 流量-电压标定截距a （低压传感器1） | 无 | 32 | 浮点数 | 0.02653009 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 流量-开环控制电流标定斜率b (比例阀) | 无 | 32 | 浮点数 | 1.18203381 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 流量-开环控制电流标定截距a (比例阀) | 无 | 32 | 浮点数 | 37.17622929 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极电流-流量标定斜率b | 无 | 32 | 浮点数 | 0.875671 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极电流-流量标定截距a | 无 | 32 | 浮点数 | 0.136745 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 励磁校正系数 | 无 | 32 | 浮点数 | 1.0 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 保留 | 无 | 32 | 浮点数 |  | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 保留 | 无 | 32 | 浮点数 |  | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 保留 | 无 | 32 | 浮点数 |  | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 低压压传温度校正系数 | 无 | 32 | 浮点数 | 1 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 电流维持误差门限 | 无 | 32 | 浮点数 | 1 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 电压维持误差门限 | 无 | 32 | 浮点数 | 1 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 点火成功后触持电流判读误差门限 | 无 | 32 | 浮点数 | 0.1 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 开环阶段流量校正系数 | 无 | 32 | 浮点数 | 0.7 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 比例阀控制压力稳态误差系数 | 无 | 32 | 浮点数 | 1 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 压传失配阈值 | / | 32 | 浮点数 | 0.3 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极电压电流关火系数 |  | 32 | 浮点数 | 0.4 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 系统总功率上限 | W | 32 | 浮点数 | 560 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阴极点火电压故障电压判据 | V | 32 | 浮点数 | 120.0 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 流量控制目标值 | mg/s | 32 | 浮点数 | 1.3 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极点火成功电流有效值 | A | 32 | 浮点数 | 0.4 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阴极加热电流0.8A | A | 32 | 浮点数 | 0.8 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阴极加热电流1.5A | A | 32 | 浮点数 | 1.5 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阴极加热电流2.0A | A | 32 | 浮点数 | 2.0 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阴极加热电流2.5A | A | 32 | 浮点数 | 2.5 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阴极加热电流2.9A | A | 32 | 浮点数 | 2.9 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阴极加热电流3.2A | A | 32 | 浮点数 | 3.2 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阴极加热电流3.5A | A | 32 | 浮点数 | 3.5 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极稳态电压 | V | 32 | 浮点数 | 280 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极暂态电压 | V | 32 | 浮点数 | 250 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 励磁电流 | A | 32 | 浮点数 | 1.7 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阴极冲洗流量值 | mg/s | 32 | 浮点数 | 0.12 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 比例阀开阀控制电流 | mA | 32 | 浮点数 | 40 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 比例阀控制限幅电流 | mA | 32 | 浮点数 | 10 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 阳极电流上限值 | A | 32 | 浮点数 | 2.4 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 目标流量控制误差值 | mg/s | 32 | 浮点数 | 0.3 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 励磁电流下限值 | A | 32 | 浮点数 | 0.3 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 触持电流 | A | 32 | 浮点数 | 1.0 | 高字节在前，浮点数IEEE754格式 |
|  |  | 和校验高 |  |  |  |  | 从3字节到166字节单字节累加求和取反，取低16 |
|  |  | 和校验低 |  |  |  |  |  |

  - 上注升级更新

电推进组件在需要软件更新时，首先通过星务立即令将“软件重构使能/屏蔽”设置使能状态。PPCU接收到“进维护模式”立即令后，PPCU从应用程序切换至Boot区，正常遥测停止。操作步骤如下：

- 星务发送“启动更新”指令，该指令包含重构信息（设备标识、分包数量、及每包长度、CRC校验）。

- PPCU应答启动更新指令，确认重构信息接收正确与否。不正确，星务将会重发。

- 启动更新回复接收完成1S后，星务发送“Bin文件数据包”;按照512字节每包发送，直到发送完成。

- PPCU应答接收Bin文件数据包正常与否。不正确，重发该包。直到所有Bin文件包发送完成。

- 星务发送“重构结果查询”立即令。

- PPCU应答重构状态。

- 星务发送“文件传输结束”立即令。

- PPCU应答文件接收状态。并从Boot区跳转到应用程序区，执行应用程序进入待机模式。相关指令及应答参见4.3立即遥控指令说明

4.5.1 升级更新指令数据格式

表 2-14软件重构文件传输格式

| 数据包1 | 包主导头 | 标识符 | 16bit | 0xEB90 | 固定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 包数据域 |  |  |  |  |
|  |  | 数据 | 1~1000Byte |  | 最长1000字节 |
| 数据包 2 | 包主导头 | 标识符 | 16 | 0xEB90 | 固定值 |
|  |  | 版本号 | 3 | 0b000 | 固定值 |
|  |  | 类型 | 1 | 0b0 | 固定值 |
|  |  | 副导头标识 | 1 | 0b0 | 固定值 |
|  |  | 应用过程标识 （APID） | 11 | 0b1010010 1111 | 高7位为设备识别符，低4位固定为0b1111 |
|  |  | 分组标志 | 2 | 0b00~0b11 | 0b01：该帧包含信息数据包的首段，即多帧传送起始帧； 0b00：该帧包含信息数据包的中间段，即多帧传送中间帧； 0b10：该帧包含信息数据包的尾段，即多帧传送结束帧； 0b11：该帧包含未分段的信息数据包，即单帧数据，控制指令应答均为单帧。 |
|  |  | 源包序列计数 | 14 | 0x00~0x3FFF | 循环累加，每次文件发送从0计数， 重发包计数不增加 |
|  |  | 数据域长度 | 16 | 0x0001~0x07FF | 包数据（不含校验）长度减1 |
|  | 包数据域 | 数据 | 1~1002Byte | 0x0….0~0xF….F | 最长1002字节 |
|  |  | 和校验 | 16 | 0x0000~0xFFFF | 包主导头（不含标识符）和数据域单字节累加求和取反，取低16 |

4.5.2  升级更新指令应答数据格式

表 2-15软件重构应答格式

| 数据包 | 包主导头 | 标识符 | 16 | 0x1ACF | 固定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 版本号 | 3 | 0b000 | 固定值 |
|  |  | 类型 | 1 | 0b0 | 固定值 |
|  |  | 副导头标识 | 1 | 0b0 | 固定值 |
|  |  | 应用过程标识 （APID） | 11 | 0b1010010 0111 | 高7位为设备识别符、低4位为数 据类型， 见附录APID |
|  |  | 分组标志 | 2 | 0b11 | 固定值，即单帧数据，遥测返回及控制指令应答均为单帧。 |
|  |  | 源包序列计数 | 14 | 0x00~0x3FFF | 不同APID单独计数，循环累加 |
|  |  | 数据域长度 | 16 | 0x0001~0x07FF | 包数据（不含校验）长度减1 |
|  | 包数据域 | 数据 | 1~876Byte |  | 最长876字节，当为指令应答时， 前两个字节为指令码 |
|  |  | 和校验 | 16 | 0x0000~0xFFFF | 包主导头（不含标识符）和数据域单字节累加求和取反，取低16 |

4.5.3  软件更新指令应答参数

具体指令见4.3立即遥控指令说明。

4.5.4  软件更新步骤

步骤描述：程序在APP待机状态下，发送“重构使能”指令——>发送“维护模式”——>（15秒内）发送“启动更新”——>（接收到启动更新回复1S后）分包发送“BIN文件”（每包不含包头的数据位为512字节）（接收正常回复后发送下一包否则重发此包）——>发送重构结果查询指令（接收到正常后）——>发送“跳转到APP”指令（可通过发送快慢包或发送重构结果查询验证是否跳转成功）

1.重构使能

EB 90 05 20 C0 03 00 03 03 DA AA AA FC E3

2.维护模式(软件更新上注程序切换到BOOT)

EB 90 05 20 C0 02 00 02 00 30 FF FD E7

3.启动更新

星务发送： EB 90 05 2F C0 09 00 0E 01 55 05 FF FF C0 97 00 01 2D 2D 00 00 01 2D FA BB

解析见4.3立即令指令码0x0155

PPCU回复：1A CF 05 27 C0 01 00 02 01 5A 00 CRC CRC

0x00：为正常，可以开始文件传输

0xFF:为异常，不能开始文件传输

如PPCU回复异常需星务重新发送数据

- 分包发送BIN文件(接收到启动更新回复后1S发)

星务发送：EB 90 05 2F 11 08 02 01 00 01 31 C4 00 00 4E C4 00 00 4C C4 00 00 4A C4 00 00 48 C4 00 00 46 C4 00 00 44 C4 00 00 42 C4 00 00 40 C4 00 00 3E C4 00 00 3C C4 00 00 3A C4 00 00 38 C4 00 00 36 C4 00 00 34 C4 00 00 32 C4 00 00 0C 94 18 38 2E C4 00 00 2C C4 00 00 2A C4 00 00 28 C4 00 00 26 C4 00 00 24 C4 00 00 22 C4 00 00 20 C4 00 00 1E C4 00 00 1C C4 00 00 1A C4 00 00 18 C4 00 00 0C 94 01 38 0C 94 77 3A 12 C4 00 00 10 C4 00 00 0E C4 00 00 0C C4 00 00 7B 21 91 21 FF 21 15 22 D3 21 E9 21 A7 21 BD 21 5A 3C 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 7C 4E 4B BA

EB 90 05 2F 11 08  包头

02 01 ：数据个数

00 01：包序号

512数据

校验位

PPCU回复：1A CF 05 27 C0 01 00 0B 01 8A 00 CRC CRC

00: 接收正常

FF：接收异常请重发

注：如PPCU回复接收异常需星务重新发送本包数据

- 重构结果查询

星务发送：EB 90 05 20 C0 00 00 01 01 C5 FE 53

PPCU回复：1A CF 05 27 C0 01 00 0B 01 CA 00 CRC CRC

00：正常

11：在BOOT中等待更新

22：在APP中未进入BOOT

FF: 异常

6.跳转到APP

星务发送：EB 90 05 20 C0 00 00 01 01 AA FE 83

PPCU回复：1A CF 05 27 C0 00 00 0B 01 BB 00 CRC CRC

4.5.5  软件更新异常处理

- 检测当前所在程序

查询更新：EB 90 05 20 C0 00 00 01 01 C5 FE 53

回复：1A CF 05 27 C0 01 00 0B 01 CA 11 CRC CRC     11表示在BOOT区等待更新，22表示在APP区，00表示完成更新，FF表示异常

- 当“启动更新”指令返回异常时

星务可重新发送”启动更新”指令，如连续5次发送返回异常或无反应，用“重构结果查询”指令查询是否运行在BOOT中，如果运行在APP中从步骤开始指令，如已经运行在BOOT中请对PPCU下电重启并在重启后15秒内发送“启动更新”指令

- 当“BIN文件”分包发送返回异常

星务可重新发送当前分包数据，如连续5次接收返回数据为异常时，星务发送中止发送指令：EB 90 05 20 C0 00 00 01 01 8F FE 89 然后从步骤3开始重新上注。

- 当“重构结果查询”返回异常

从步骤3开始重新上注。

- 其他异常情况

PPCU下电重新上电，上电后15秒内从步骤3开始上注操作即可。

- 设计策略与异常处理说明

  - 安全性、可靠性设计

安全性、可靠性设计要求如下：

- 产品收到计算机的命令后根据相关要求发送相应的数据，否则不能向总线上发送数据；

- 每条指令和遥测均有帧头和校验和，避免通信错误。

  - 其他要求

- 霍尔电推上电60s内即可建立通讯；

- 遥测请求指令按周期循环发送，通信周期约为1s；

- 接收到发出的有效遥测指令，均返回遥测数据：5ms内反馈第一个字节；

- 按字节挨个接收指令并进行校验及判断接收数据，若当前字节判断不正确时丢弃本次指令，并重新等待帧头；

- 星务给霍尔电推发送指令后超过1s没有收到应答判定为故障，连续5次通讯请求无应答，则由星务给霍尔电推重新上电；

霍尔电推断电后可立即上电。

- 附录说明

- 附表1 电推模式字说明

| 序号 | 参数值 | 值意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0H | 待机模式 |  |
|  | 1H | 推进模式 |  |
|  | 2H | 应急模式 | 未使用 |
|  | 3H | 管路预处理模式 |  |
|  | 4H | 阴极激活模式 |  |
|  | 5H | 准备模式 | 未使用 |
|  | 6H | 自检模式 | 未使用 |
|  | FH | 维护模式 |  |

- 附表2 电推工作子模式字说明

| 序号 | 参数值 | 值意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0H | 下游供气管路放气 /阴极0.8A加热； |  |
|  | 1H | 贮供流量调节阶段 /阴极1.5A加热； |  |
|  | 2H | 推力器阴极加热与阴极暂态点火阶段 /阴极2.0A加热； |  |
|  | 3H | 推力器阳极暂态点火阶段 /阴极2.5A加热 |  |
|  | 4H | 推力器阳极稳态点火，产生推力阶段 /阴极2.9A加热 |  |
|  | 5H | 阴极3.2A加热 |  |
|  | 6H | 阴极点火开阀排气/除气稳态 |  |
|  | 7H | 流量调节阶段 |  |
|  | 8H | 阴极加热点火 |  |
|  | 9H | 阴极稳态点火/推力器电源与控制阀关闭和点火退出阶段 |  |
|  | AH | 点火完成排气阶段 |  |
|  | FH | 待机模式 |  |
| 说明 | （1）在首次除气模式中只包含上述子模式：0H，1H，6H； （2）阴极激活模式只包含：0H，1H, 2H, 3H，4H，5H；9H，FH； （3）阴极点火模式包含：0H，1H, 2H, 3H，9H，FH； （4）正常点火模式则包含：0H，1H, 2H, 3H，4H、9H，FH； |  |  |

- 附表3二次点火故障类型

| 序号 | 参数值 | 值意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0x0 | 无 |  |
|  | 0x1 | 阳极电流长时间限流 |  |
|  | 0x2 | 压传与阳极电流失配下的阳极高功率 |  |
|  | 0x3 | 阳极熄弧 |  |

- 附录 APID说明

（规范性附录）

RS-422 接口设备应用过程标识（APID）

| 序号 | 应用过程标识编码（二进制） |  | 设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备识别符 高 7 位 | 包数据类型 低 4 位 |  |  |
| 1. | 000000 | 0001~1111 | 星云管理软件 | 低四位用于区分遥测类型： 0b0001：查询遥测（需下行至地面） 0b0101：快包遥测 0b0110：慢包遥测 0b0111：应答帧（不需要下行至地面） 0b1000：慢包遥测2 0b1001：慢包遥测3 0b1110：天线返回至基带处理组件 数据（仅对天线载荷有效） 0b1111：文件型传输（如重构数据） |
| 2. | 0011000 | 0001~1111 | 基带处理组件 |  |
| 3. | 0011011 | 0001~1111 | 自主管理组件 |  |
| 4. | 0100001 | 0001~1111 | Ka 频段发射天线 |  |
| 5. | 0100110 | 0001~1111 | Ka 频段接收天线 |  |
| 6. | 0101000 | 0001~1111 | 星间激光/微波通信 1 |  |
| 7. | 0101011 | 0001~1111 | 星间激光/微波通信 2 |  |
| 8. | 0101101 | 0001~1111 | 星间激光/微波通信 3 |  |
| 9. | 0101110 | 0001~1111 | 星间激光/微波通信 4 |  |
| 10. | 0110101 | 0001~1111 | 路由交换组件 |  |
| 11. | 1000001 | 0001~1111 | 飞轮 1 |  |
| 12. | 1000010 | 0001~1111 | 飞轮 2 |  |
| 13. | 1000101 | 0001~1111 | 飞轮 3 |  |
| 14. | 1001000 | 0001~1111 | 飞轮 4 |  |
| 15. | 1001101 | 0001~1111 | 陀螺 1 |  |
| 16. | 1010010 | 0001~1111 | 电推进 1 |  |
| 17. | 1010111 | 0001~1111 | 陀螺 2 |  |
| 18. | 1100011 | 0001~1111 | 数字太敏 |  |